Текст

для проведения инструктажа граждан о мерах пожарной безопасности

Что необходимо помнить, чтобы уберечь себя и своё жильё от пожара ?

- Территорию вокруг дома содержите в чистоте. Не сжигайте мусор, не высыпайте горящие угли и золу возле строений. Чердачные помещения не захламляйте старыми вещами.

- Не пользуйтесь для освещения свечой в погребе, сарае, гараже, на чердаке и в других хозяйственных постройках, для этого необходимо иметь электрический фонарь.

- Не курите в постели.

- Монтаж и ремонт электропроводки и электрооборудования доверяйте только специалисту. Для защиты электросети от перегрузки применяйте автоматические пробки в электросчётчике. Не используйте неисправные электроприборы и электропровода с повреждённой изоляцией, самодельные электроприборы.

- Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы, газовые плиты, топящуюся печь, другие бытовые приборы. Не доверяйте топку печи детям.

- Перед началом отопительного сезона очистите дымоходы и печи от сажи. Печь и дымовую трубу побелите, чтобы своевременно обнаружить трещины и другие повреждения. Не разжигайте печь бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. Не сушите бельё, обувь, одежду над газовой плитой и на расстоянии менее 1,25 метра от топочного отверстия печи. Плотно закрывайте дверцу топки печи.

- Если вы пользуетесь газобаллонными установками, ёмкостью более 12 литров, то их необходимо устанавливать в негорючем ящике у наружной стены дома. При подключении редуктора к газовому баллону убедитесь, что отсутствует утечка газа. При запахе газа вызывайте «службу газа» по телефону  - 04. Проверяйте утечку газа путём нанесения мыльного раствора на соединительную часть баллона и редуктора.

- Пользуйтесь приборами бытовой химии в соответствии с инструкцией на упаковке, не применяйте их возле открытого огня.

- Храните спички и другие пожароопасные предметы в недоступных для детей местах.

При возникновении пожара!

- Немедленно сообщите в службу спасения по телефону «01».

- Четко укажите название улицы, номер дома, где произошел пожар, разъясните, в каком месте и что горит.

- По возможности необходимо встретить пожарные подразделения и сопроводить их к месту пожара.

- Принять меры по оповещению, эвакуации людей из зданий, а также тушению пожара.

- При нахождении в здании (помещении), в котором возник пожар, не открывайте окна и двери, не разбивайте оконные стекла (приток воздуха поддерживает горение).

- При пожаре дым скапливается в верхней части помещений, поэтому при задымлении надо нагнуться или лечь на пол, закрыв нос и рот мокрым полотенцем, платком, частью одежды и двигаться к выходу ползком вдоль стены, чтобы не потерять направление.